台山市2018年台城街道办乡村振兴绿化

示范村技术措施

一、工程任务

台山市2018年海宴镇乡村振兴绿化示范村工程量：种植苗木160株，抚育1次、面积12亩。

二、技术措施

（一）林地清理。采用块状或带状割杂的方式进行全面清理林地。

（二）整地。整地采用穴状整地。植穴的大小依土球（营养袋）规格而定，要求比土球大16-20厘米。乔木植穴规格一般达到60×60×50厘米，灌木植穴规格40×40×30厘米。

（三）造林密度。根据作业设计平面图的要求进行种植。

（四）苗木要求。所选苗木必须严格执行“三证一签”制度，即苗木应具有生产经营许可证、质量检查合格证、种子标签和植物检疫证。苗木规格符合作业设计平面图的要求，

苗木要求假植半年以上的营养袋苗。

（五）栽植。根据当地的自然气候条件，选择雨后的阴天的或小雨天时机栽植。栽植时先在植穴中央挖一比营养袋稍大的栽植孔，小心剥除营养袋（可溶性营养袋除外），把带土的苗木放至栽植孔中，扶正苗木，适当深栽，同时回土后要压实，然后用松土覆盖比苗木根颈高 2-5 厘米，堆成馒头状。大树栽植后应立即立支柱支撑树木，防止大风雨使树根松动影响树木生长甚至整株歪倒。以正三角支撑为好，支撑点为树体高度2/3处，支柱根部应入土中30厘米。

栽植后二周内全面检查种植情况，发现死株应及时进行补植，并扶苗培正，确保成活率达 90%以上。

（六）抚育与追肥。苗木成活后抚育一次，抚育工作内容：清除植穴周边 1 平方米范围的杂草、灌丛；松土以植株为中心，半径 50 厘米内的土壤挖松、内浅外深、松土后回土培蔸成“馒头状”。

抚育追肥一次，每次每株追施复合肥1 千克。追肥方法：结合抚育进行，在植穴的外围开宽 10 厘米左右的环形浅沟，把复合肥均匀放入沟内，用土覆盖。